第二部分  采购需求

  - 总则

（一）本次采购的项目内容：中山市人民医院2026年度计算机设备维保和综合布线项目。供应商必须对项目内全部内容进行报价，不允许只对项目内部分内容进行报价。

（二）成交供应商不得再以任何方式转包或分包本项目。

（三）磋商文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。供应商要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将视为非实质性响应磋商文件要求。

（四）在采购需求中凡标有“▲”标识的内容条款被视为可选的响应要求、技术指标要求和性能要求。作为评审时的重要技术参数（不作为无效投标条款），供应商必须对该标识的内容按照要求逐条进行真实应答详细描述，说明原因或偏离的相关内容。若低于磋商文件要求（负偏离）或未逐条描述的视为负偏离，将会影响评审得分。

（五）本项目属性为服务类。

（六）本项目确定1名成交供应商。

（七）响应文件格式的《商务条件响应表》中“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件第二部分采购需求的“商务要求”“主要商务要求”的内容保持一致。《技术和服务要求响应表》中“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件第二部分采购需求的“技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写各表中“响应文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。

  - 项目背景

目前中山市人民医院桌面设备包括台式电脑、笔记本电脑、打印机及移动终端等，医院工作人员约3500人。这些桌面设备对医院是医院业务、办公正常、有序开展的必要设施，亟需驻场运维人员进行现场维护。当这些桌面设备出现问题或故障，驻场人员出场可以第一时间判断故障范围，处理故障，保证在最短的时间响应客户的服务需求，降低运营信息系统故障解决的时间成本，保障医院正常业务活动不受影响。通过IT服务外包的方式，充分利用运维公司的先进管理模式、优秀的技术团队、精湛的技术水平、专业的维修设备等帮助医院提高工作效率，改善服务质量，提升服务满意度，降低硬件服务成本。

随着中山市人民医院信息化建设的不断深入，医院各项医疗应用、日常工作对信息点和配套网络的依赖程度越来越高；现阶段随着医院信息化的快速发展，各区域科室信息点、配套医疗设备等对网络要求越来越高，需要配套快速、标准、规范的信息点综合布线实施服务，对医院业务和应用平台进行有效的基础支撑。

  - 项目概况

（一）医院设备情况：

1.目前医院在用的硬件设备主要包括电脑主机、显示器、笔记本、一体机、自助机、打印机、复印机、扫描仪、条码打印机、交换机、PDA、平板等终端设备。

2.主要硬件设备为：

计算机数量 4241台，过保修期数4178台，过保占比99%；显示器4358台，过保修期数4339台，过保占比99%，主要品牌包括但不限于联想、H3C、DELL等；

打印机数量1692 台，过保修期数1662台，过保占比98%，主要品牌包括但不限于得实、Epson、佳能、惠普、兄弟、北洋、科诚、佳博、斑马、理光等；

PDA、平板电脑、笔记本电脑等移动式终端设备数量约1191台，过保修期数1019台，过保占比85%，主要品牌包括但不限于东集、苹果、联想、华为、三星、戴尔、霍尼韦尔、斑马、小米等。

。

  - 商务要求

（一）报价说明

1.本项目服务期限两年，本项目分为三部分内容：

- （1）维保服务；

- （2）设备维修、数据修复；

- （3）线路开通。

- ★2.本项目报价方式如下：

- （1）维保服务费用采用总价报价方式，实行总价包干，供应商的维保服务费用的总报价不得高于维保服务费用的预算金额，否则视为无效报价。

（2）设备维修、数据修复费用在本次采购时，供应商无需报价，采购人按实际发生费用和发生数量与成交供应商进行结算，成交供应商须承诺最终结算单价不得高于采购人历史维修价格且不得高于产品原厂官网公布的维修价格，结算单价经采购人同意方可实施。

（3）线路开通费用采用单价报价方式，各单价报价不高于对应单价最高限价，否则视为无效报价。采购人按成交单价及实际线路开通数量与成交供应商进行结算，各单价最高限价见下表：

| 序号 | 名称 | 单价最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同一科室单次拉线小于10条 | ？元/条 | - 报价已包含查线、打水晶头、打标签等费用； - 2）结算时按实际线路开通数量计算费用。 |
| 2 | 同一科室单次拉线大于等于10条，小于20条 | ？元/条 |  |
| 3 | 同一科室单次拉线大于20条 | ？元/条 |  |

2.本项目报价包括但不限于拟实施本项目所需提供的人员薪酬福利保险、设备维修、数据修复等，线路开通数量、完成本项目所需工具、设备、资料打印费、车旅费、税费以及完成本项目所需的所有费用。

3.成交供应商负责磋商文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。

4.如供应商在成交或履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人不再支付任何其他费用。合同履行期间，成交总价及成交单价固定不变。

★（二）合同履行期限

两年，具体起止时间以合同签订时间为准。

# （三）信息安全及保密要求

1.成交供应商在工作中严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》等有关法律、法规，严格执行保密制度、安全措施和操作规程；对运维中采购人的所有信息数据都严格保密，严禁把系统的任何信息泄露给任何第三方。成交供应商及其服务人员因工作业务关系而获得的保密性信息以及其他一切与用户方事务有关的保密信息都严格保密，严禁把任何信息泄露给任何第三方。

2.成交供应商不得在软件系统中留有任何可能导致采购人数据泄密的软件“后门”。未经采购人书面允许，成交供应商及成交供应商人员不得以任何形式留存、复制采购人所有信息。如有违反上述约定的，采购人有权追究要求成交供应商返还已经收取运维费用。

3.非经采购人书面许可，成交供应商不得以任何形式泄露信息。因成交供应商原因导致实施过程中所产生的资料、文档、数据安全受到威胁的，采购人有权要求成交供应商采取措施消除影响，并赔偿相应损失。

4.成交供应商在工作期间及完成本次服务工作后对采购人依据行业法规承担一切保密义务，所接触到与本项目有关的任何资料和文件，未经采购人同意不得做合同约定范围以外的任何目的使用，不得透露给第三方，不得擅自泄露相关企业的技术和商业秘密。以上保密规定如有违反，采购人有权追究成交供应商相关法律责任。

5.成交供应商要承担合同履行时所要尽的一切保密义务。成交供应商对项目实施过程中的资料、数据进行保密，未经采购人书面同意不得泄露，且保密责任不因合同的中止或解除而失效。

6.项目实施过程中至成交供应商正式向采购人交付技术文档资料时止，成交供应商必须采取措施对本项目实施过程中的数据、技术文档等资料保密，否则由于成交供应商过错导致的上述资料泄密的，成交供应商必须承担一切责任。项目完成后，采购人、成交供应商双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

7.成交供应商拟投入本项目的人员须与成交供应商签订保密协议。

（四）知识产权

1. 成交供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用成交供应商提供的技术、服务成果或服务成果的任何一部分时，如受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉，由成交供应商承担一切责任。如采购人为此向第三方承担责任，或为成交供应商垫付赔偿/补偿的，采购人有权全额要求成交供应商清偿，并要求成交供应商支付自实际垫付款项之日起产生的垫付利息损失（利息损失的年利率按LPR四倍计），以及采购人因主张权利而支付的诉讼费用、调查费、律师费、诉保保险费等合理支出。

2.如成交供应商提供的服务成果里有涉及图片、文字资料、音乐、声音、专利、专有技术等材料的使用，成交供应商应确保拥有合法的原始来源证明、相关权利人签发的使用许可证明。成交供应商保证向甲方提交的服务成果中所包含的设计、图形、图片、文字等，不侵犯任何第三方的知识产权，如有第三方以侵害知识产权为由向采购人主张权利，成交供应商将独立全额承担该损失。

（五）保险

在合同履行期限结束前有关本项目的全部保险由成交供应商负责，包括但不限于成交供应商负责其工作人员人身意外保险，若发生任何安全事故的，由中标供应商自行负责。

- 采购人配合内容

供应商在响应文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。供应商所列配合条件采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝供应商提出的配合条件。

五、主要商务要求

| 标的提供的时间 | 2年，具体起止时间以合同签订时间为准。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定的地点。 |
| 付款方式 | - 1、采购人付款采用银行转账或电汇方式。 2、采购人按季度支付维保服务费用，每期维保服务费用为维保服务费用合同总金额的12.5%，如有考核扣罚，按当期考核评价结果核定实际应付金额，采购人于每季度末收到成交供应商完整结算资料后 30 个日历天内完成支付。 - 3、采购人每季度支付设备维修、数据修复、实际线路开通数量等费用，采购人收到业务科室、信息科以及成交供应商共同签字确认的维修或工作量确认单以及对应发票后支付。（按照实际工作量结算）。 - 4、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算： - （1）合同； - （2）成交供应商开具的正式发票； - （3）进场实施确认书； - （4）验收报告。 - 5、因采购人使用的是财政资金 ，若审批延迟，则相应付款延迟，不视为采购人违约。供应商对此应知悉且无异议。 - 6、如因政策影响拨款未能及时到位的，成交供应商不得以此为由而不履行(或不完全履行)合同规定的义务。 |
| 验收要求 | 1.采购人成立验收小组，对本项目进行验收。 2.验收依据：磋商文件、成交供应商的响应文件、成交通知书、合同、考核等文本。 3.验收合格的，双方代表在验收报告上签字确认。验收不合格的，成交供应商应当根据验收意见进行整改，直至验收通过。 4.成交供应商应于验收后向采购人提供技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术资料。 |
| 履约保证金 | 不收取。 |
| 其他 | / |

- 六、技术标准与要求

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 预算总价 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山市人民医院2026年度计算机设备维保和综合布线项目 | 项 | 1 |  | 见服务内容及技术要求 |

- 七、服务内容及技术要求

- （一）驻场维保服务内容

项目服务内容包括中山市人民医院及各分院的计算机相关设备维护及保养、突发或临时的采购人信息化相关工作所需的服务支撑工作。

# 1.报废期约定

一般情况下，设备报废期如下：

- 电脑（含显示器）：10年。

- 针式打印机：10年。

- 其他打印机按医院规定年限报废。

- 特殊情况，需双方沟通确认。

# 2.软件维护

- 操作系统的安装、调试及升级。

- 外设（打印机等设备）的相关驱动程序及软件的安装调试。

- 常用工具软件的安装，经医院授权的信息系统安装、升级并排除软件使用过程中的故障。

- 解决软件冲突造成的系统故障。

- 对计算机进行病毒检测和清除，防止病毒扩散。

- 计算机标配的软件备份，包括随机恢复光盘，附带赠送软件、驱动程序等。

- 计算机外设的软件备份。

# 3.硬件维护

- ▲医院在用的所有电脑主机、显示器、笔记本、一体机、自助机、打印机、复印机、扫描仪、条码打印机、交换机、PDA、平板等终端设备的故障维修，有义务增加和更换非消耗品类的配件。（人为损坏的除外）。

- 配件故障不能修复需要进行更换时，配置和技术参数不能低于故障配件，配置发生变化时，及时更新设备档案，配件维修及更换由服务方提供，更换下来的故障配件可自行处理。对于更换硬盘的故障，故障硬盘中资料需进行彻底清除或物理破坏，防止数据外泄。

- 负责鼠标、内存、键盘、色带、墨盒、碳粉和硒鼓等耗材的安装和更换服务。

- ▲网络设备（如：路由器、交换机等）的安装调试，网络故障排除和调试优化(如：安装、更换水晶头等)。

- 咨询和配送服务：各类IT产品的性能和价格的咨询及其配送。

- 定期对计算机设备进行保养维护，定期进行用户满意度调查。

- 对一般信息化设备硬件进行定期巡检、保养，以保障设备运行正常。

- 按照采购人要求进行硬件设备普查工作，建设可实现动态维护的硬件设备档案库，并实现与采购人的物资管理系统的衔接。

- 定期对公用信息化设备外部进行消毒除尘。

- 检查硬件实际配置与设备登记表是否相符。

- ▲现有设备与合同履行期内采购人新购的设备的硬件外包服务费用均包含在本次服务范围内。

| 类 型 |  | 据实结算维修内容 |
| --- | --- | --- |
| 电脑 | 台式主机 | 主板、CPU、内存、硬盘、光驱、软驱、显卡、声卡、网卡、电源等。（不包消耗品如键盘、鼠标）。 |
|  | 显示器 | 高压包、行输出管、三基色放大管、IC、整流二极管、电源开关管、电源振荡 IC、二次电源调整管、保险管、电容电阻、电感线圈、偏转线圈、液晶主板、液晶高压板、液晶灯管、液晶适配器、液晶屏等。 |
|  | 一体式电脑 | 对台式一体机、笔记本电脑、平板电脑、PDA等不同类型设备主板、CPU、内存、硬盘、光驱、散热器、电源、液晶屏等。（不包消耗品如键盘、鼠标）。 |
|  | 打印机 | 对激光、喷墨、针式、多功能一体机、热敏打印机等不同类型的打印机进行维护，包括但不限于对主板、主板、附板、电源板、头缆、机架、齿轮、主电机、附电机、导纸盒、轮盘传感器（附轮）、出进纸主轴附轴、皮带、导轴、部分传感器、棉垫、字车、计数器、搓纸轮、废墨填充器、泵及附件、按键、纸盒、激光发生器、加热芯、定影膜、定影灯、分离器、搓纸轮、进纸传感器、出纸传感器、进出纸主附轮、字车导轨、打印头支架、齿轮、指示灯、电机、卷纸轴滚筒、控制面板、卷轴旋钮、导纸器、拖纸器、过纸控制杆、打印头、打印头挡片、打印头断针故障更换断针、机架、齿轮、主附电机、原稿扫描器、送话器、键盘、纸盒、分离器、搓纸轮、进纸传感器、出纸传感器、进出纸主附轮、电源板等。（不包消耗品如硒鼓、碳粉、墨水、墨盒、色带架、色带等） |
| 其他设备 | 其他设备 | 负责故障检测、问题排除，必要时联系第三方厂商协助解决。 各类液晶屏、音响功放的故障排查。 |
| 服务常规内容 | 1、软件服务：系统软件、应用软件、驱动程序等安装配置、维护升级等服务，如：操作系统、数据库、工具软件、硬件驱动、OFFICE办公软件等安装调试，及软件故障排除，如：死机、中毒、黑屏、蓝屏等； 2、硬件服务：电脑、PC 服务器、外设、办公设备等硬件的安装调试、故障检测、问题排除， 如：配件更换、维修、升级等； 3、常规网络服务：网络设备（如：路由器、交换机等）的安装调试，网络故障排除和调试优化，设备终端线路整理 如：文件共享/打印共享等； 4、例行巡检服务（即“体检式服务”） ：IT 设备定期巡检和保养维护，如：系统优化、卫生清洁、系统补丁等； 5、常规安全服务：防杀病毒、系统补丁、数据备份等； 6、提供服务报表：如：IT设备的故障分析和采购建议等； 7、服务专线支持：设立服务报修专线和 24 小时电话支持； 8、咨询和配送服务：各类IT 产品的性能和价格的咨询及其配送； 9、打印耗材的安装服务：为各类打印设备耗材更换提供安装服务。 10、分诊显示器维护性搬迁。 |  |

（12）供应商须保证合同履行期间所使用的所有产品必须是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件），且进货渠道合法，符合国家、省、市法律法规的要求，国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

# 4.软件技术支持

▲在服务启动后，成交供应商配合使用采购人IT运维管理软件进行日常报障工单录入、处理、服务评价、资产录入、台账管理等业务。

# ▲5.网络安全服务：

（1）日常运维：负责网络安全设备运维与检测，运维问题处理，对网络安全设备进行整体日志收集、分析、汇总，检查存在的安全隐患，并对已经暴露的问题进行策略整改；

（2）漏洞扫描服务，针对网络、系统、应用进行漏洞扫描，并提供漏洞检测报告；

（3）基线核查服务，针对整体网络安全，参考等级保护标准，进行基线核查操作，并提供基线核查报告；

（4）持续性将服务器、网络设备、交换机对接至日志审计并确保日志采集成功保存6个月；

（5）定期查看日志出现高风险时及时反馈并给到加固报告。在网络安全中实施区域边界安全审计，可通过在网络边界和重要网络节点进行安全审计实现；

（6）协助网络安全设备调试运维、发现问题及时处理，核心数据库对接至数据库审计；协助完善准入设备部署及调试；

（7）发现病毒事件时给到整改建议，并协助加固整改同时必要时给出整改报告，协助一同建设堡垒机；

（8）定期对安全态势感知平台巡检，每日负责巡检扫描弱口令、漏洞等，异常情况每日记录报告，每周提供总结报告；

（9）定期对网络安全设备进行升级加固，对病毒特征库进行检查确保病毒库处于最新状态。

# ▲6.安全应急响应服务：

（1）重保安全驻守服务，针对重要时期提供7*24小时的现场值守服务；

（2）应急故障现场增援服务，针对应急故障可以提供足够的专业人员紧急增援服务，确保应急故障得到及时处理。

# 7.IT资产管理

▲（1）服务期内按采购人要求完成对全院维保范围内所有计算机、打印机等终端设备的登记、编号和统计，内容包括品牌、规格型号、配置、参数、使用科室、所在位置、使用人、用途等，并有标签或其他方式对其进行有效标识，及时将信息报送信息科，建设可实现动态维护的硬件设备档案库。每年至少一次的IT资产实物盘点工作。

▲（2）建立丰富的软硬件知识库，常见的软硬件故障做到有章可循，有完整的项目服务流程，包括:故障响应流程、故障处理流程、重大维护处理流程、现场处理流程、客户投诉处理流程、设备报废审批流程、软件服务维护流程、知识库管理流程等等。

# 8.▲机房巡检服务

- 巡检对象

- 电源、UPS、电池组：检查机房供电和UPS工作状况、指示状态。

- 服务器：检查服务器是否宕机、服务器（磁盘阵列）硬盘指示灯、CPU指示灯、电源指示灯等是否显示正常。

- 机房环境：检查机房空调工作状态、机房温湿度、消防监控设备等。

- 巡查模式

- 认真巡查各机房硬件运行状况（包括机房温度、湿度、异响、异味、设备报警等）并填写《中山市人民医院机房巡检记录表》。

- 巡检记录表必须在巡检期间完成，不得事后补填，登记表必须每月归档并妥善保存。

- 发现异常情况应立即按照正确规程进行操作，发现重大问题应及时上报院方信息科人员。

# 9.设备硬件及环境保养服务

保证至少每季度一次的定期巡检服务，检查个人电脑及办公设备的运行状态，进行必要的物理清洁以及给配电等环境保养维护。在每次巡检之后提供巡检维护报告。巡检内容应包括：

- 对维保设备木马及流氓软件的检查，发现木马后清除。

- 检查设备网络状态，并做好记录。

- 设备名字及域是否正确对应。

- 显示器、主机、键盘鼠标外部清洁。

- 设备运行状况检测、故障隐患排除。

# 10.网络管井管理和巡检

管理：网络管井钥匙借用需要登记记录，每月汇总提交给信息科。每次进入网络管井需扫描管井二维码登记并记录操作信息。

巡检：保证至少每月一次的定期巡检服务，检查管井网络设备的运行状态，进行必要的物理清洁以及网络线路整理。在每次巡检之后提供巡检维护报告。

巡检内容应包括：

（1）网络管井设备是否存在异常告警。

（2）网络管井&设备温度是否异常。

（3）网络管井是否存在线路杂乱或乱接线问题

（4）网络卫生情况。

# 11.会场保障服务

为保障医院各大会议的顺利进行，重要会议需安排工程师作现场驻场支持，包括会前的布置调试工作，会议过程应急保障工作以及会后关闭会议系统。

会场保障内容包括：

（1）启动会议系统，工程师至少在会议开始前30分钟启动会议需要使用的相关设备。

（2）调试会议系统，工程师启动会议系统后，根据会议要求，测试会议系统的相应功能，确保会议系统正常为会议提供服务。（如：启动会议系统后，工程师可以测试拼接屏是否可以正常显示电脑上的图片，无线麦克风和桌面话筒是否可以将声音送到音箱等）。

（3）网络接入，在会议举行前，先确定所使用的网络（内网、外网），提前接入网络并测试连通性，确保会议的顺利举行。

（4）会议过程中应急处理，根据故障现象判断故障类型及时进行处理。

（5）关闭会议系统，会议结束后，工程师负责关闭会议系统，并断开设备电源。

（6）提供远程会议支持服务（如利用腾讯会议等），可发起100人不限时会议。

# 12.设备系统性能日常维护服务

提供定期系统性能日常维护服务，对电脑设备进行补丁版本检查，协助更新系统补丁。进行日志记录，检查日志，针对过往日志中错误项进行修复。在每次检查后提交系统维护报告。

# 13.系统终端重部署及调试服务

新布线的信息点与电脑连接，或因工作需要迁移、重新调配电脑设备，应在1个工作日内协助完成电脑设备及相关业务软件终端的重部署及调试安装。

# 14.设备系统故障检测及排除服务

▲提供驻场服务。对于服务请求，达到100%的用户响应度， 15分钟内响应，2小时内解决，节假日安排至少一名驻场技术工程师现场值班。

# 15.设备维修及更换

（1）在响应时间内完成故障设备的维修，驻场技术工程师应严格遵守维修规程。损坏的设备仍在厂家保修期及保修范围内，由驻场技术工程师联络厂家维修（联络方法由信息科提供），若购买该设备的时候，原厂家承诺上门维修的，由原厂家上门维修；否则由本项目的成交供应商送修，保修期内合规故障送修产生的维修、配件费用由原厂承担。

（2）▲另送外检修涉及硬盘数据修复、成交供应商需要向采购人提供保密协议；

（3）如有纠纷，由信息科协调。

- （二）外修服务

- 设备维修、数据修复（按照实际工作量结算）。

▲2.判断硬件损坏，需送外维修时，由信息科需进行核查。

- （三）综合布线设备技术参数

- 综合布线系统总体要求

- 为保证整个系统的稳定性和整个系统的质保及后续对系统的方便维护，所有综合布线产品，从端到端必须要求采用统一品牌厂家的。

- 综合布线产品性能需完全符合IS011801，TIA/EIA568，EN50173以及GB50311等国内外标准；综合布线所有产品须通过国内或国外任意机构的测试。

- 所选的六类小外径跳线必须提供国检报告。

- 综合布线产品见下表：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽模块 | （1）模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC）UL94V-0 （2）IDC端子材质：磷青铜镀镍 ,IDC分线峰设计，易分线 （3）KEYSTONE 结构，面板和配线架统一配置 （4）前置防尘门,按掀式卡扣线夹盖，便于取放 （5）金针材质：磷青铜镀金50μm （6）模块产品全系列（超五屏蔽/非屏蔽、六类屏蔽/非屏蔽、超六类屏蔽/非屏蔽、语音模块）免工具打接 |
| 2 | 86型面板 | （1）产品符合YD/T926.3-2024的标准要求 （2）面板主体塑料材质：优质PC材质，阻燃V2等级 （3）标识：含有机玻璃的标签 （4）按压式卡扣，免工具拆卸 （5）颜色可选（白色、银色、金色） （6）端口标识：自带内嵌式双面ICON，方便区分网络及语音端口应用 （7）安装方式：使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装 |
| 3 | 六类非屏蔽双绞线 | （1）六类非屏蔽双绞线；线规：23AWG；物理带宽：250MHz；最高实现带宽：350MHz；环路电阻（20℃） 76Ω/km；阻抗平均值（100 MHz） 100Ω±5Ω；满足标准：传输性能参数符合并超过标准：ANSI/TIA/EIA 568.2-DCategory 6，ISO/IEC 11801； |
| 4 | 配线架 | （1）IDC带分线峰和预卡接功能设计，托架自带理线功能便于端接维护 配线架端子为一体式设计，性能稳定；端口标签翻转设计和彩色化标识 （2）配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 （3）配线架塑料材质：阻燃塑胶料，防火等级达到UL94V-0 （3）IDC打线端子：磷青铜镀镍 （4）镀金层厚度：磷青铜金针镀金50μ″，镀软镍60μ |
| 5 | 网络跳线 | （1）跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 （2）跳线线缆类型：28AWG对绞芯线 （多股） （3）寻址链路-带灯网络跳线，方便寻找链路 （4）亮灯指示区分线路，方便使用和维护 （5）接头部分采用一体灌胶成型，包浆均匀,不单独采用胶套保护，保证线对插拔受力不影响性能；防滑按套,插拔跳线方便,保护水晶头压舌； （6）通过单体测试认证 （7）符合YD/T926.3-2024、TIA/EIA 568.2-D和ISO/IEC 11801标准规定的要求 |
| 6 | 铝合金理线架 | （1）理线器整体材质：铝型材+黑色喷塑 （2）支持更宽大的理线空间，提供更高的结构强度 （3）安装高度：1U （4）安装方式：机柜螺丝安装 |
| 7 | 光纤配线架 | （1）钣金工艺与雾面喷塑 （2）模块化设计便于不同接头不同密度的连接 （3）快捷式 安装，无螺丝设计，无需工具即可进行施工及维护。 （4）内置24芯光纤熔纤盘和盘纤器，有足够的空间保证光纤的盘绕、固定和接续；单个配线架可端接至少12芯，并具有光缆固定功能（投标文件中提供文件证明） （5）提供抽屉式、固定式、旋转式三种以上结构选择 （6）使用温度：-20～70℃ （7）湿度：≤85%（温度85℃±3℃） |
| 8 | 光纤跳线 | （1）品牌化尾套设计，便于用户识别快速原装正品 （2）连接器插入损耗：≤0.3dB/每接口 （3）连接器回波损耗：单模≥50dB，多模≥20dB （4）光缆外径2.0mm （5）连接器两端带拉杆，高密度布线环境下更容易插拔 |

2.施工规范及验收标准

（1）施工规范

1)进行网线走线设计和布线时，将遵循横平竖直不交叉的布线方式；

2)线缆要穿管，穿管时线缆不能垂直管槽拉线；

3)网线折弯时，转弯半径要大于4 倍线缆外径；

4)网线跟强电线的并行距离也不能超过10米；

5)机房里一般24根线绑在一起；

6)在安装桥架时，桥架应该不低于2.2米；

7)配线架施工完成后，剩余的线缆要盘成圆放到机房静电地板下，模块的要放回管槽内；

8)弱电用的信息底盒应该用40或者50mm；安装在墙面的信息点离地面30厘米；

9)强弱电底盒之间应相距20厘米；

（2）施工工艺

1)钢管、金属线槽敷设：布放双护套缆线和主干缆线时，直线管道的管径利用率应为50%-60%，弯管道为40%-50%，暗管布放4对双绞电缆时，管道的截面利用率应为25%-30%。预埋线槽采用金属线槽，线槽的截面利用率应不超过40%。

2)线缆敷设：① 线缆的布放应自然平直，线缆间不得缠绕、交叉等。②线缆不应受到外力的挤压，且与线缆接触的表面应平整、光滑，以免造成线缆的变形与损伤。③线缆在布放前两端应贴有标签，以表明起始和终端位置，标签书写应清晰。④对绞电缆、光缆及建筑物内其他智能化系统的线缆应分隔布放，且无接头。⑤缆线布放时应有冗余，在交接间、设备间对绞电缆预留长度，一般为机柜周长的一半，不小于1m；工作区为30cm；光缆在弱电配线间内预留长度为5m；在网络分线机房内预留长度为10m，大对数线缆在弱电配线间内预留长度为5m，在网络分线机房内预留长度为10m，以备以后接线使用，在过线盒内预留15cm，以备接线或者特殊要求使用，有特殊要求的应按设计要求预留长度。

3)线缆标识：① 线缆应采用永久标识，标识为打印机印，并能有防破坏保护措施。② 数据线缆和语音线缆应使用不同颜色进行区分。③ 内网光纤外网光纤应使用不同颜色光缆进行区分。

（3）材料验收

1)供综合布线产品检测报告。

2)检查电线规格型号，检查截面尺寸、绝缘层是否符合现行国家标准。

3)检验工作完成后，将结果如实存档，将收集的出厂合格证和出厂检验报告等质量证明文件整理后一并存档。

（4）线缆端接

1)缆线端接的一般要求：①缆线在终接前，必须检查标签颜色和数字含义，并按顺序终接。②缆线中间不得有接头。③缆线终端处必须卡接牢固、接触良好。④缆线终端安装应符合设计和产品厂家安装手册要求。⑤对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标，不得颠倒和错接。

2)对绞电缆插座和连接硬件的端接应符合下列要求：①使用专用剥线工具剥除电缆护套，注意不得刮伤绝缘层，且每对对绞线应尽量保持扭绞状态，避免因弯曲等造成线对的发散、分离。②对绞线与信息插座(RJ45)相连时，必须按色标和线对顺序进行卡接，不能将T568A/T568B两种标准混用，本工程采用T568B打接线缆和模块，然后采用专用打线工具进行端接后再安装插座帽。③对绞电缆与RJ45信息插座的卡接端子连接时，应按先近后远，先下后上的顺序进行卡接。

（5）面板安装

1)采用墙身或办公桌明装，离地30cm，底座、接线模块与面板的安装牢固稳定，无松动现象；信息插座底座的固定方法应以现场施工的具体条件来定，可用膨胀螺钉，射钉等方法安装；设备表面的面板应保持在一个水平面上。

2)信息插座应有明显的标志，可以采用颜色、图形和文字符号来表示所接终端设备的类型，以便使用时方便辨识；

3)安装在地面上或活动地板上的地面信息插座，是由接线盒体和插座面板两部分组成。插座面板有直立式(面板与地面成45°，可以倒下成平面)和水平式等几种。线缆连接固定在接线盒体内的装置上，接线盒体均埋在地面下，其盒盖面与地面平齐，可以开启，要求必须有严密防水、防尘和抗压功能。在不使用时，插座面板与地面齐平，不得影响人们日常行动；

（6）系统调试

1)综合布线系统测试包括：电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试(测试仪器具有存储测试记录功能，并可自动输出打印记录)。

2)电缆、光缆测试仪表必须经过计量部门校验，并取得合格证后，方可在工程中使用。

3)测试仪应能测试3-6类对绞电缆和光纤链路。

4)测试仪表应有输出端口，以将所有的测试数据存储，并随时输出至电脑和打印机进行维护和管理。

（7）成品保护

1)设备间、配线间、交接间的门应加锁，未经许可非安装人员不准入内。

2)在机房内施工时，必须采取保护和防尘措施，以免碰撞损伤设备。

3)电缆光缆端头在端接前做好密封保护工作。

（8）检测验收

1)综合布线系统性能检测应采用专用测试仪器(如FLUKE DSP 4000)对系统的各条链路进行检测，并对系统的信号传输技术指标及工程质量进行评定。

2)综合布线系统性能检测时，光纤布线全部检测，电缆布线全部检测，并打印全部结果。

3)系统性能检测合格判定应包括单项合格判定和综合合格判定。

a.单项合格判定如下： ①对绞电缆布线某一个信息端口及其水平布线电缆(信息点按连通性，长度要求、衰减和串扰等进行检测，有一个项目不合格，则判该线对不合格； ②允许未通过检测的信息点、线对、光纤链路经修复后复检。

b.综合合格判定如下： ①光缆布线检测时，如果系统中有一条光纤链路无法修复，则判为不合格；②对绞电缆布线检测时，进行全部检测，并按全部检测的要求进行判定；③对绞电缆布线全部检测时，如果有下面两种情况之一时则判为不合格；无法修复的信息点数目超过信息点总数的1% ；不合格线对数目超过线对总数的l%；④全部检测或抽样检测的结论为合格，则系统检测合格；否则为不合格。

(9)资料归档

1)本工程综合布线的结构；

2)综合布线逻辑图介绍；

3)综合布线平面布局图介绍。

(10)售后服务

- 1)免费上门安装服务：新增网点12小时内施工完成，特殊情况4小时内完成；

- 2）售后上门服务年限：1年（自采购人整体验收合格之日起算）；

3)售后上门服务时限：接到报修后24小时内；

4)涉及LED大屏、门口小屏迁移的，成交供应商需配合提供迁移服务。

# （四）服务要求

# 1.维护服务人员要求

（1）本项目采用以驻场服务为主，机动为辅的混合服务模式，成交供应商要安排专责服务团队，负责接收报障、登记、分类、故障处理等工作。

（2）严格遵守中山市人民医院的信息安全保密要求。

▲（3）成交供应商就本项目设备维护服务安排非驻场项目经理1人，驻场技术工程师 5 人。驻场技术工程师需要实时响应采购人的服务请求，及时为采购人提供现场维护服务。（更换人员要求：①达不到医院要求，需配合医院要求更换符合要求人员。②成交供应商人员离职导致的更换，需提前1个月告知并做好人员更换的方案并得到采购人同意。）

人员岗位配置要求如下：

| 序号 | 岗位 | 数量 | 是否 驻场 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 非驻场 | （1）负责该项目的设计，实施、反馈、从事 5 年以上同类项目经验； （2）具有 ITIL 管理的培训证书与能力，具有管理信息系统集成和 IT 运维服务项目的经验； （3）具有人力资源管理经验，有极强的劳动关系协调、沟通、理解和执行能力； （4）作为项目的总负责人，负责与采购人沟通驻场人员无法解决的问题，接受采购人对驻场服务人员的投诉； （5）统筹安排驻场和场外服务人员的工作，部署和督促解决驻场人员无法解决的问题； |
| 2 | 技术工程师 | 不少于5人 | 完全驻场 | （1）负责采购人IT负责处理信息科日常请求单、资产管理事宜，要求普通话标准，具有基本客户服务沟通技巧、沟通能力和理解能力，工作细致、耐心，建立一体化IT运维服务体系的重要组成部分，通过组建专业的IT服务团队，可以实现服务调度规范化和标准化，提高客户服务满意度；接听用户电话,做好电话接听记录,并及时进行任务分发，做事认真负责，敢于担当，良好的团队协调能力，负责接收各类报障信息，查询跟踪服务处理进度，确保服务时效和服务质量。提升信息科整体IT运维服务质量，实现IT运维及服务的集中管控；实现对全局IT运维环境、设备的在线集中监控和管理； （2）通过主动式服务，保证服务质量，提高用户满意度；通过驻场服务，保障基础架构出现故障时能够及时恢复。 （3）负责采购人 IT 设备硬件和软件维护服务工作，协调采购人的信息化建设，保证 IT 设备正常运作； （4）保证硬件如：电脑、网络、安全设备等设备，以及办公室电脑以及软件系统、杀毒软件等正常使用，主动向采购人汇报运作情况； （5）负责终端设备的巡检工作； （6）按规定完成服务记录并填写各类报告文档； （7）完成客户和项目经理下达的其他任务； （8）数据备份巡检及处置。 （9）态势感知、防火墙巡检及处置； （10）Vmware巡检及处置； （11）操作间值班； （12）安全巡检周报； （13）信息网络安全。 |
| 3 | 应急工 程师 | 不少于2 人 | 非驻场 | 作为常驻人员的有机补充，在计算机软硬件故障处理等方面无法达到项目要求时，非常驻人员需到现场协助解决。 |
| 4 | 安全服务团队 | 不少于4人 | 非驻场 | 作为常驻人员的有机补充，在应急故障或者大范围故障出现时，驻场工程师数量不足的情况下，应急技术人员需作为驻场人员的后备补充，及时到现场协助解决。 |

- （4）驻场人员要求具有计算机相关专业大专以上学历或同类项目一年以上计算机服务经验。

# 2.运维服务方案

▲成交供应商需针对中山市人民医院的计算机设备情况提出合理、可行的运维方案。

（1）相关设备维护及保养方案；

（2）突发或临时的院方信息化相关工作的服务支撑方案；

（3）协助资产盘点

（4）服务响应；

（5）人员配置。

# 3.维护人员上门服务规范要求

（1）维护人员衣着要整洁，佩戴胸卡，使用礼貌用语，不准使用服务禁语；

（2）现场服务时，严格遵守医院内部各项规章制度，与采购人相关人员充分沟通，态度诚恳地解答采购人提出的相关问题；

（3）尊重采购人个人隐私，保守医院商业秘密。

# ▲4.服务时间要求

结合医院实际情况，桌面信息终端维护服务采用 7×8 小时响应模式，具体服务时间及人员安排要求如下，合同履行期间，采购人有权根据实际情况调整服务时间：

| 序号 | 工作时间 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作日（周一至周五） | 驻场人员不少于5名，医院工作时间为上午 8:00~17：30；成交供应商须配合采购人工作时间。 在 7:30~8:00 期间，安排专人到门诊等重要紧急部门进行巡检，确保设备正常使用，发生紧急问题时迅速到达现场处理。 |
| 2 | 非工作日（周六、周日及法定节假日） | 节假日放假时间按医院规定； 节假日安排至少一名驻场人员现场值班； 根据采购人的需求和实际情况增派人手、增加驻守时间，做到满足采购人所急，快速高效的解决问题。 |
| 3 | 应急服务要求 | 根据采购人的需求和实际情况增派人手； 根据采购人的需求和实际情况增加驻守时间，保证班后、休息日、节假日的应急服务支持； 根据采购人需求和实际情况增加分院分门诊出差巡检和人员； 临时性安排驻场服务。 |
| 4 | 故障响应时间和修复时间要求 | - 临床及一线科室响应时间为 15 分钟内到达故障现场，行政后勤等办公响应时间为 30 分钟内到达故障现场，硬件设备出现故障时，应进行紧急备件更换，保证业务的正常运行。 - 重点部门（如急诊、门诊、收费处等窗口单位）有特殊的响应机制，要做到随叫随到，并有应急处理措施。 - 能够现场处理的故障现场处理，2小时内解决故障。 - 非现场能处理的故障并且不需送院外维修的，24小时内维修好。 - 判断为硬件故障的，需要送院外（第三方维修除外）维修的，48小时内维修好。 - 特殊情况未能在响应时间内处理完成的，必须立即向信息科汇报。 |
| 5 | 其他时间要求 | - 1）7*24小时服务热线 医院为服务行业，提供7*24小时公众服务，因此所有驻场人员必须保持7*24小时电话畅通，对于紧急的设备故障问题，能够及时返回医院现场处理，保证医院业务的正常运转。 - 2）充足的备件库 因设备硬件故障3小时内不能修复时，能直接提供备用机供临时使用。有义务提供数量应能满足日常备用换机需求，具体备机数量可在项目运维评估后确定，备用机在医院现场保管，随时准备投入使用。 消耗品类的耗材提供足够的备件，满足日常更换需求，具体备件数量可在项目运维评估后确定。备件在医院现场保管，随时准备投入使用。更换耗材类备件由院方支付备件费用。 - 3）远程网络支持 当驻场技术工程师无法解决故障问题时，能够安排经验丰富的技术工程师进行电话支持和远程技术支持，尽可能降低设备外送的几率。 - 4）应急响应支持 成交供应商应有完善的应急响应机制，服务期间，如发生重大故障，能够及时组织后备专业技术团队，制定紧急预案，与驻场技术工程师一齐以最快速度进行故障处理，直至问题解决。 |

# 5.驻场人员管理

（1）首次驻场人员上岗前都要到信息科接受培训。

（2）培训后不能胜任的，不能驻场。

（3）驻场人员被投诉三次（含三次）的，经采购人查实并通知成交供应商后，成交供应商必须做出妥善解决措施，如未能及时采取有效措施消除影响的，成交供应商应予更换合格的技术人员。

# 6.服务模式

# 驻场技术工程师的工作内容、工作制度、工作方式等都应严格按照采购人的要求执行，接受采购人管理。

# 7.送外维修流程

- 判断硬件损坏。

  - 电脑主机外送条件：

- 电源测试，更换一个新的电源，如电源问题导致无法开机，无需送外。

- 更换可用电源还是开机没反应或者硬件自检不能通过，可送外维修。

- 特殊情况机器除外（如经排除操作系统问题之外开机自动重启、死机等情况）。

- 显示器外送条件：

- 开机无法通电。

- 其他问题（闪屏、图像不稳定等）。

- 打印机外送条件：

- 针式打印机断针，现场换针，无需送外。

- 其他非耗材导致无法打印的。

- 经信息科确认已过保修期的机器。

- 由驻守工程师搬至信息科安排的维修场所。

- 专人登记机器编码，判断损坏配件元件并做好记录。

- 信息科出放行条。

- 维修好由驻场工程师送回信息科安排的维修场所，测试正常后，驻场工程师送回原使用科室，并且帮助使用科室将设备连接好，启动设备，试验正常工作后才算完成。

- 服务范围内送外维修签单，应在测试正常后，送到使用科室并要求负责人在维修签单上签名。服务范围外送外维修费用签单，应在测试没问题后，由信息科负责人签名， 再与设备一齐送到使用科室并要求负责人在维修费用签单上签名。

- 如需要更换配件，更换配件必须保证为原装同规格、或优于原配置的配件，如有特殊情况，必须与信息科协商认同后更换与原配件应用功能与技术指标相近的配件。

▲（11）院领导、人事、财务、纪委监察等敏感部门电脑硬件坏需要送外修时，必须有信息科人员在场情况下把硬盘拆下再外送。

（12）成交供应商未遵守送外维修流程，送外维修导致采购人遭受损失，需承担违约责任，应全额赔偿采购人损失。

▲（13）如合同外维修，必须向采购人信息科汇报，经书面同意后方能按采购人的采购、维修流程进行维修，否则采购人有权拒绝支付相关费用。

# 8.考核制度

- ▲（1）每个季度采购人按《运维服务考核细则》对成交供应商的服务质量进行考核。对于不合格的季度考核，经双方确认属实后，采购人可单方面扣减人民币5000元。如三次考核不合格，采购人有权终止合同。

| 运维服务考核细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、考核评价：考核满分为100分，合格为85分或以上；不合格为85分以下（不含85分）。 2、合同履行过程中，采购人可根据业务要求对分项、考核细则作出调整，评分以实际要求为准。 |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 分项 | 详细描述 |
| 1 | 运维人员管理 | 运维人员资质 | 成交供应商需按照合同、需求文件以及响应文件要求，提供符合资质要求的项目运维人员。如提供人员与要求不符的，扣2分/人。 |
|  |  | 运维人员数量 | 成交供应商需按照合同、需求文件以及响应文件要求提供对应数量的运维人员。如发现少于要求数量的，扣2分/人次。 |
|  |  | 人员管理规范性 | 1、成交供应商的人员轮换表要及时报信息科，人员变动必须经过信息科批准。违反规定每人次扣1分。 2、当班人员不得有串岗、脱岗、迟到和早退行为，发现一次扣1分；若因此造成严重后果者，每发现一次扣2分。 3、运维人员应加强服务意识，积极做好运维工作。如发生运维人员不服从信息科工作安排的，扣2分/次。情节严重的扣8分/次。 |
|  |  | 驻场人员行为规范 | 1、严格配合医院的疫情防控要求，未按信息科传达的要求执行的，扣1分/人次。如有出市出省的，提前跟信息科报备，如发生未报备导致影响后续驻场工作的，扣3分/次。 2、遵守信息科的卫生及消防要求，严禁科室内吸烟，如有发现，扣0.5分/次。 |
| 2 | 运维服务质量 | 运维服务及时性 | 对于报障的问题，处理不及时的（按合同或需求文件的及时性要求），扣1分/次。由于处理不及时而造成严重影响的，扣3分/次。 |
|  |  | 投诉 | 如使用科室针对服务质量或运维人员有投诉，经核实投诉内容属实的，每次扣0.5分。 |
| 3 | 安全管理 | 系统安全 | 1、积极配合信息科的系统安全审查及整改，如无法在规定时间内完成的扣2分/次。不配合整改的，扣8分/次。 2、因系统安全等原因，被上级部门通报的，每次扣10分。 |
|  |  | 信息安全 | 1、运维人员如需出入机房的，需严格按照信息科的机房出入管理和安全管理要求，未按要求执行的，扣2分/次。如因违规操作，造成严重影响的，扣10分/次。 2、加强系统的数据安全管理。如发生数据丢失的，每次扣2分。 3、加强运维人员的信息保密教育，如发生利用工作之便，窃取系统数据的，扣40分/次，并移交司法机关处置。 |
| 4 | 日常巡检管理 | 日常巡检 | 1、运维人员按照按合同或需求文件的规定进行巡检并填写巡检记录，未执行的扣1分/次。 2、由于巡检不到位、不认真所造成系统故障、数据丢失等事故的，扣5分/次。 |
| 5 | 备品备件管理 | 备品备件 | 成交供应商应按照合同或需求文件要求准备充足的备品备件，如发生备品备件不足的，扣2分/次。如因备品备件不足，造成严重影响的，扣4分/次。 |
| 6 | 文档管理 | 文档规范 | 按照合同或需求文件的要求，准备运维文档，如日报、周报、月报、巡检记录、整改报告等资料，如有缺失，每次扣0.5分。 |