用 户 需 求 书

用 户 需 求 书

一、总则

            - 本项目由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

            - 在招标文件中凡有“★”标识的内容均被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求，投标人要特别加以注意并完全满足这些要求。若投标人对该内容不满足或有任何偏离将被视为无效投标，将被取消进入下一步评审的资格。

            - 本项目不接受联合体投标。

            - 招标人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对服务数量作适量增加或减少。

            - 本项目不得转包和违法分包，否则被视为违约，追究当事人责任，并承担相应的经济损失。

- 二、项目基本情况

- 项目名称：中山市人民医院公交枢纽站综合楼扶手梯维保采购项目

- 服务合同期：2026年5月1日至2027年9月30日，共计17个月。

- 服务地点：中山市人民医院内。

- 三、项目服务要求简述

根据国家有关电梯的相关规定、市质监局有关电梯特种设备的相关规定和采购人的操作指引，进行全院电梯的维修和维护保养服务。

四、项目服务内容(技术条款)

- 服务范围

对人民医院公交枢纽站综合楼4台扶手电梯进行维保。

附表：4台扶手电梯清单

| 设备代码 | 技监号 | 梯号 | 电梯型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35004420002013030005 | F-01314 | 1# | 蒂森 |
| 35004420002013030006 | F-01315 | 2# | 蒂森 |
| 35004420002013030007 | F-01316 | 3# | 蒂森 |
| 35004420002013030008 | F-01317 | 4# | 蒂森 |

- 维保服务要求

  - 根据国家有关电梯的相关规定、市质监局有关电梯特种设备的相关规定和采购人的操作指引，进行电梯的维修和维护保养服务。中标人提供经验丰富的有专业证书的技术人员，实施科学管理方法，提高服务质量，进行操作管理、急修和维护保养人民医院电梯设备和系统。

  - 中标人全部技术调试、维修、保养人员均持证上岗，各类特殊工种操作证齐备，适应电梯的各项作业。

  - 维保服务的受理时间为：全天24小时，一年365天（含公众假期与节假日）。

  - 中标人提供优质的原厂配件,专业的检测方法和施工工艺。零部件更换必须是电梯生产厂家原厂零部件，且需提供出厂证明。所有零配件由中标人免费提供。

  - 中标人负责建立和完善电梯系统管理的各种规章制度、维护保养制度和操作规程，建立应急预案和安全生产、危险品管理措施，并报采购方同意后执行。

  - 经处理后的系统或设备故障，中标人应确保符合安装使用规范，如违规操作将承担因此而引起的一切责任。

  - 中标人负责日常保养工作，每月两次对电梯进行符合行业安全运行标准的检测、保养。维保时须设置安全警示标志；保养完毕后，须将保养报告书交至相关的电梯安全管理部门签字确认并建档备查，确保电梯正常运作。

  - 中标人组织和参与电梯困人应急救援及其演练，开展电梯安全使用宣讲和培训。

- 人员配置要求

  - 设驻场值班人员，不少于1人，全天24小时，一年365天（含公众假期与节假日），采购方提供办公场所，水电费自理。每日定时巡查，发现问题及时跟踪处理。电梯故障10分钟内到场处置。

- 工作质量需求

  - 执行《电梯使用管理与维护保养规则》TSGT5001-2009、《电梯监督检验和定期检验规则》TSGT2001-2012及国家相关的法律法规条例，质检总局关于进一步加强电梯安全工作的意见《国质检特[2013]14k号》。

  - 通过有计划的巡查、检修、保养，保证电梯工作寿命及其各部件在良性循环状态下运作，及时更换已磨损的零部件，以预防故障尤其是困人故障的发生，杜绝安全隐患。

  - 为了确保电梯安全运行并顺利通过技术监督局的年度检查，取得使用许可合格证，中标人须在年检年审前对电梯设备进行全面检查，及时提醒采购方电梯安检使用许可证期限和保险期限，落实相关整改意见，以书面形式通知使用单位，并协助质量技术监督部门进行年检等技术性工作，确保电梯通过年检。

  - 服务态度、服务效率、服务水平、质量方面满意度必须达到三甲医院及相关部门检查要求。

  - 一旦发生电梯故障或运行不正常，需要支援时，其它支援急修人员必须在30分钟（从电梯故障时算起）内到达故障现场予以处理，维修时须设置护栏做好现场围蔽工作。

  - 建立健全规范的电梯设备档案和管理，记录电梯的运行状态、故障次数、维修次数等重要数据，为电梯建立运行档案。

  - 电梯解困按照国家相关规定以及采购方有关电梯乘客处置应急预案等规定执行。

- 维修费用

  - 本项目包括以下情况的维修费用：

    - 正常保养所需的耗材；

    - 正常使用下的故障维修及所需的零配件；

    - 年审所需的整改及零配件；

    - 电梯主机的自然损坏；

    - 拽引钢丝绳的自然磨损更换；

    - 停电应急装置的维修、保养；

    - 确保三方通话功能正常运作。(现该功能失效，修复中。)

  - 本项目不包括以下情况的维修费用：

    - 因国家标准修改产生的整改及材料；

    - 人为及自然灾害。

- 考核要求

- 采购方对中标人月度考核具体按以下标准执行：

- 《电梯维保工作质控表》

202  年月  日——202  年 月  日

| 序号 | 项目 | 考核事项 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 料 管 理 20分 | 有维护保养计划，并按计划开展维保工作 | 3 |  |  |
| 2 |  | 每次维修保养记录完整有甲方签名确认 | 3 |  |  |
| 3 |  | 电梯轿门“防扒门”标识齐全完整 | 5 |  |  |
| 4 |  | 轿厢内“使用标志、维保标志、保险单”规范盒内张贴 | 5 |  |  |
| 5 |  | 零配件更换有送货单及验收记录（双方签名确认） | 2 |  |  |
| .6 |  | 大、中修及更新改造隐蔽工程有现场照片记录及竣工验收记录存档 | 2 |  |  |
| 7 | 基 础 标 准 40分 | 工作人员着工衣、佩戴工牌 | 2 |  |  |
| 8 |  | 电梯维保在首层和车库放置停梯护栏指示牌 | 3 |  |  |
| 9 |  | 电梯每次保养前是否通知服务中心做好登记 | 3 |  |  |
| 10 |  | 电梯每次保养完成后是否及时通知签单确认 | 3 |  |  |
| 11 |  | 电梯每次故障停梯维修后是否及时填写维修记录单 | 3 |  |  |
| 12 |  | 电梯每次保养完成后是否对机房门上锁和关窗 | 3 |  |  |
| 13 |  | 电梯每次保养或维修工作人员是否在岗位抽烟行为 | 2 |  |  |
| 14 |  | 电梯故障发生困人事件时专业人员15分钟内到达现场进行救助 | 5 |  |  |
| 15 |  | 发生一般电梯故障的专业人员30分钟内到达现场进行检测维修 | 5 |  |  |
| 16 |  | 电梯每次发生故障后是否在24小时内完成修复 | 4 |  |  |
| 17 |  | 电梯轿厢、对重导靴油盅油量不得低于2/3位置 | 5 |  |  |
| 18 |  | 按照维保合同维修属于免费配件的，更换是否及时 | 2 |  |  |
| 19 | 工 作 质 量 40分 | 电梯轿厢内通风正常，风扇运行无异响声 | 5 |  |  |
| 20 |  | 维保工作到位无电梯出现频繁故障（同一部电梯一个月内2次以上相同故障） | 3 |  |  |
| 21 |  | 电梯机房卫生干净、整洁无灰尘 | 3 |  |  |
| 22 |  | 电梯坑井无杂物、曳引机、控制柜干净整洁 | 3 |  |  |
| 23 |  | 电梯钢丝绳平层标识、松闸扳手、手轮摆放规范标示清楚 | 3 |  |  |
| 24 |  | 电梯轿厢应急警铃、三方通话完好 | 3 |  |  |
| 25 |  | 电梯井道照明、轿厢应急照明完好 | 3 |  |  |
| 26 |  | 电梯每层层门地坎清洁、无杂物 | 6 |  |  |
| 27 |  | 电梯每次保养除尘是否使用吸尘器、风筒等辅助设备 | 6 |  |  |
| 28 |  | 每月30日前维保是否提交电梯月度运行报告 | 5 |  |  |
| 合计： |  |  | 100 |  |  |
| 注： - 业主对电梯运行的满意度（有效投诉一次扣5分，2次15分，3次40分）。 - 乙方应认真做好电梯的维保工作，若发生甲方书面向乙方投诉，将扣除当月全部质量保证金。 |  |  |  |  |  |
| 说明： - 综合评分汇总满分为100分，综合评分汇总得分作为服务质量评分的依据。 - 综合评分85分（含85分）以上为合格，按质保金的100%予以结算。 - 综合评分85分以下60分以上的，按得分占总分的百分比乘以当月质保金总额予以结算，例如当月综合考评为84分则按当月质保金总额的84%予以结算，依次类推。 - 综合评分在60分以下的，扣除当月全部质保金。 - 连续2个月综合评分在60分以下的甲方有权要求乙方更换服务人员，并以书面形式向甲方提交整改应对措施。 - 连续3个月综合评分在60分以下，则视做乙方违约，甲方有随时单方面终止合同的权利。 |  |  |  |  |  |
| 考评人： 被考评人： 签名： 日期： 服务中心经理： 日期： |  |  |  |  |  |