服务器采购需求书

一、项目背景与目标

我院现计划对数据中心核心基础设施进行全面升级。现有IT架构包含一套虚拟化平台虚拟化集群及多台核心业务物理服务器。本次升级旨在解决以下核心问题：

- 核心业务服务器更新：现有的NHIS（医院信息系统）和集成平台运行于老旧物理服务器上，设备使用年限已超过5年，硬件性能逐渐落后，故障风险日益增加，急需进行硬件更新换代。

- 虚拟化资源池扩容：现有的虚拟化平台虚拟化集群需进行资源扩容，以承载新建业务系统（如体检系统、急诊系统等）的虚拟机需求。

项目目标：

本次采购旨在购置3台高性能x86架构服务器，其中2台作为NHIS和集成平台系统的独立物理生产主机，直接替换现有老旧物理服务器；1台作为虚拟化平台虚拟化集群节点，用于扩充虚拟化资源池，为体检系统、急诊系统等提供虚拟化服务。

二、现有环境与需求分析

2.1 现有环境概况

- 核心业务物理服务器：NHIS和集成平台分别运行于独立的物理服务器上，设备使用超过5年，存在性能瓶颈和硬件老化风险。

- 现有虚拟化集群：运行一套虚拟化平台虚拟化环境，承载部分业务系统的虚拟机。

- 存储架构：采用集中式磁盘阵列柜，通过光纤通道（FC）互联。

2.2 替换与扩容任务

- NHIS系统替换：原物理服务器 → 迁移至新采购的物理服务器（物理独占模式）

- 集成平台系统替换：原物理服务器 → 迁移至新采购的物理服务器（物理独占模式）

- 虚拟化扩容：新增1台服务器加入虚拟化平台集群，为体检系统、急诊系统等提供虚拟化资源

三、新服务器技术规格要求

3.1 核心硬件配置标准

3.1.1 处理器（CPU）

- 架构：x86架构机架式服务器

- 配置要求：

  - NHIS物理服务器：配置2颗Intel Xeon Silver 4210R（2.40GHz）或同级别、同代次及以上型号，单颗物理核心数≥10核，整机物理核心总数≥20核

  - 集成平台物理服务器：配置2颗Intel Xeon Gold 5218（2.30GHz）或同级别、同代次及以上型号，单颗物理核心数≥16核，整机物理核心总数≥32核

  - 虚拟化平台虚拟化节点：配置4颗Intel Xeon Gold 6348H（2.30GHz）或同级别、同代次及以上型号，单颗物理核心数≥24核，整机物理核心总数≥96核（逻辑线程≥192线程）

3.1.2 内存（RAM）

- 规格：DDR4 3200MHz ECC Registered

- 容量要求：

  - NHIS物理服务器：实得可用容量≥64GB

  - 集成平台物理服务器：实得可用容量≥256GB

  - 虚拟化平台虚拟化节点：实得可用容量≥1.5TB

3.1.3 本地存储（系统盘）

- NHIS物理服务器：配置2块1TB企业级SATA/SAS SSD，支持RAID 1配置

- 集成平台物理服务器：配置2块1.5TB企业级SATA/SAS SSD，支持RAID 1配置

- 虚拟化平台虚拟化节点：配置2块960GB企业级SATA/SAS SSD，支持RAID 1配置

RAID控制器要求：配置硬件RAID控制器，支持RAID 0、1、5、10等常见RAID级别，便于未来根据业务需求灵活调整存储配置。

3.2 网络接口与冗余架构

3.2.1 核心业务物理服务器（NHIS/集成平台用）

为实现网络链路的物理隔离与全冗余，防止单点故障，需配置：

| 网络类型 | 配置要求 | 连接方式 |
| --- | --- | --- |
| 业务网络 | 1张双端口万兆（10GbE）光纤网卡 | 配置网卡绑定（LACP），连接至业务接入交换机 |
| 管理网络 | 1张独立千兆电口或万兆光口 | 独立于业务网卡，确保管理通道物理隔离 |
| 带外管理 | 1个独立千兆电口（IPMI/iDRAC/ILO） | 用于底层硬件运维 |

3.2.2 虚拟化平台虚拟化节点

| 网络类型 | 配置要求 | 连接方式 |
| --- | --- | --- |
| 业务网络 | 2张双端口万兆（10GbE）光纤网卡 | 用于虚拟机业务流量和vMotion流量分离 |
| 管理网络 | 1张双端口万兆（10GbE）光纤网卡 | 用于ESXi管理及vCenter通信 |
| 存储网络 | 2张双端口16Gb/32Gb HBA卡 | 连接至共享存储阵列 |
| 带外管理 | 1个独立千兆电口 | 用于底层硬件运维 |

3.3 服务器配置推荐方案

3.3.1 NHIS物理服务器配置（1台）

推荐配置：

- 服务器型号：主流品牌2U机架式服务器（如Dell PowerEdge R750、HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus、H3C UniServer R4900 G5等）

- 处理器：2× Intel Xeon Silver 4210R (10核/20线程，2.40GHz)

- 内存：64GB DDR4 3200MHz ECC Registered

- 系统盘：2× 1TB SAS SSD，支持RAID 1配置

- 网卡：Mellanox ConnectX-4 Lx 双端口10GbE SFP+ 网卡 ×1

- 电源：双冗余电源（1+1冗余）

- RAID控制器：硬件RAID控制器，支持多种RAID级别

3.3.2 集成平台物理服务器配置（1台）

推荐配置：

- 服务器型号：主流品牌2U机架式服务器

- 处理器：2× Intel Xeon Gold 5218 (16核/32线程，2.30GHz)

- 内存：256GB DDR4 3200MHz ECC Registered

- 系统盘：2× 1.5TB SAS SSD，支持RAID 1配置

- 网卡：Mellanox ConnectX-4 Lx 双端口10GbE SFP+ 网卡 ×1

- 电源：双冗余电源（1+1冗余）

- RAID控制器：硬件RAID控制器，支持多种RAID级别

3.3.3 虚拟化平台虚拟化节点配置（1台）

推荐配置：

- 服务器型号：主流品牌2U机架式服务器

- 处理器：4× Intel Xeon Gold 6348H (24核/48线程，2.30GHz)

- 内存：1.5TB DDR4 3200MHz ECC Registered

- 系统盘：2× 960GB SAS SSD RAID 1

- HBA卡：QLogic QLE2562 双端口16Gb FC HBA卡 ×2

- 网卡：Mellanox ConnectX-5 双端口25GbE SFP28 网卡 ×2

- 电源：双冗余电源（1+1冗余）

- RAID控制器：硬件RAID 1控制器

四、利旧与置换抵扣专项要求

4.1 内存设备处理

4.1.1 直接利旧（必须使用）

- 设备：skhynix 64GB DDR4 3200AA 内存（4条）

- 用途：优先用于虚拟化平台虚拟化节点

- 要求：供应商需将这4条内存安装至新服务器，并负责调试至正常运行状态

4.1.2 置换抵扣（回收旧内存）

- 设备：

  - 联想 16GB DDR4 PC4-2400T-RB1-11 内存（13条）

  - skhynix 16GB DDR4 2400T 内存（1条）

  - skhynix 16GB DDR4 2666V 内存（2条）

  - SAMSUNG 16GB DDR4 2666V 内存（1条）

- 要求：供应商需对上述17条内存进行回收，并按当前市场回收价格在投标总价中给予全额抵扣

4.2 硬盘设备处理

4.2.1 置换抵扣（回收旧硬盘）

- 设备：

  - Dell EMC 2.5寸 1.92TB SAS SSD（型号：PM1643a）

  - IBM 2.5寸 2.4TB SAS硬盘（型号：ST2400MM0129）

- 要求：供应商需对上述硬盘进行回收，并按当前市场二手残值在投标总价中给予全额抵扣

4.3 抵扣执行说明

- 投标报价单中需单独列出"旧设备回收/置换抵扣金额"一项，并在合同总价中扣除

- 若供应商无法回收上述设备，需按评估价值直接折现抵扣货款

五、交付与技术服务要求

5.1 物理环境部署

5.1.1 核心业务服务器部署

- 供应商需负责2台NHIS和集成平台物理服务器的上架、加电、硬件检测及BIOS初始化配置

- 负责配置网络连接，确保新服务器能正常访问业务网络

5.1.2 虚拟化节点部署

- 供应商需负责1台虚拟化平台虚拟化节点的上架、加电、硬件检测

- 负责将该节点加入现有虚拟化平台集群，配置网络及存储连接

5.2 数据迁移服务

5.2.1 物理机迁移（P2P）

- 供应商需协助将原NHIS和集成平台物理服务器上的操作系统、应用软件及配置数据，完整迁移至新采购的物理服务器上

- 要求：提供详细的数据迁移方案（如磁盘克隆、数据库导出导入等），并制定割接窗口计划，确保业务中断时间最短（建议在夜间维护窗口进行）

5.2.2 虚拟化环境配置

- 负责在虚拟化平台集群中创建体检系统、急诊系统的虚拟机

- 配置虚拟机资源分配，确保满足各系统性能需求

5.3 网络与存储割接

5.3.1 核心业务服务器

- 负责配置新服务器的网络参数（IP地址、网关等），确保与原物理机一致，避免网络路由变更

- 配置本地存储RAID级别，根据业务需求选择合适的RAID配置

5.3.2 虚拟化节点

- 负责配置虚拟交换机、端口组及网络策略

- 配置存储连接，确保能访问共享存储资源

5.4 旧设备交接

- 负责旧物理服务器的拆卸、下架及数据清除（需提供数据销毁证明）

- 负责上述旧内存及硬盘的清点与回收运输

5.5 质保要求

- 提供3年原厂上门保修服务

- 关键部件（电源、硬盘、主板）备件到场时间≤4小时

- 提供7×24小时技术支持服务

六、项目实施计划

风险控制措施

- 业务连续性保障：所有迁移操作安排在业务低峰期进行，制定详细的回退方案

- 数据安全保障：迁移前进行完整数据备份，旧设备数据清除需提供证明

- 性能验证：新系统上线后进行为期1周的性能监控和压力测试

七、供应商资质要求

- 投标人需提供服务器原厂针对本项目的授权函

- 需具备原厂3年以上售后服务能力

- 项目实施团队需具备虚拟化平台 VCP认证工程师

八、验收标准

8.1 硬件验收

- 设备型号、配置与合同一致

- 所有硬件组件正常工作

- 性能测试达到标书要求

8.2 软件验收

- 操作系统及应用软件正常运行

- 数据迁移完整无误

- 虚拟化环境配置正确

8.3 业务验收

- NHIS、集成平台系统业务功能正常

- 体检系统、急诊系统虚拟机运行稳定

- 网络连接正常

九、文档交付要求

供应商需提供以下文档：

- 设备配置清单及技术文档

- 数据迁移方案及实施记录

- 系统测试报告

- 操作维护手册

- 培训文档

- 质保服务承诺书