关于数据中心服务器升级项目的技术参数市场调研函

我院现计划对数据中心的虚拟化基础设施进行扩容与升级，旨在通过引入高性能服务器节点，替换老旧物理设备，提升业务系统的稳定性与连续性。为确保项目技术方案的可行性与先进性，现就相关硬件设备及技术服务进行市场调研，请贵司根据目前市场主流产品及服务能力，提供相关资料与建议。

一、项目背景与调研目的

我院现有IT基础设施面临升级需求，本次调研涉及两个核心方向：一是对VMware虚拟化集群进行节点扩充；二是针对核心业务系统（HIS、集成平台）进行物理服务器的硬件更新换代。本次调研旨在寻找高性能服务器，用于构建新的虚拟化资源池节点，以及采购专用物理服务器直接替换原有的老旧单体服务器。

核心调研目的：

- 核实新硬件与现有环境的兼容性技术指标

- 评估旧设备利旧及处置方案的市场价值

- 获取满足我院业务连续性要求的网络架构建议

二、调研内容与技术指标需求

- 核心服务器硬件配置（对标调研）

本次采购包含两类设备：一类用于扩充虚拟化集群（VMware主机），另一类用于承载核心业务的物理独占模式（HIS/集成平台主机）。请贵司推荐满足或优于以下技术指标的服务器产品：

处理器（CPU）：

• VMware主机调研重点：需配置极高核心数的处理器，以支持高密度虚拟机部署。需配置4颗Intel Xeon Gold 6348H (2.30GHz)或同级别、同代次及以上型号。

• 技术指标：单颗物理核心数≥24核，整机物理核心总数≥96核（逻辑线程≥192线程）。

• HIS/集成平台主机调研重点：基于现有负载，需满足或略高于当前配置（HIS: 16核/64G, 集成平台: 32核/256G）。

内存（RAM）：

• VMware主机：实得可用容量需≥1.5TB（DDR4 3200MHz ECC Registered）。

• HIS/集成平台主机：需满足本地业务系统运行需求（集成平台需≥256GB）。

本地存储（重点调研项）：

• 现状：HIS及集成平台服务器不连接SAN存储，采用本地硬盘存储数据。

• 特殊需求：鉴于未来业务数据增长及扩容需求，RAID控制器需支持灵活配置。当前配置需支持RAID 1，同时必须支持未来在线扩容或调整为RAID 5/10等，以适应业务增长。请供应商推荐支持该功能的硬件RAID卡型号及配置方案。

• 配置要求：配置2块企业级SSD（1TB/1.5TB）用于系统及数据存储。

- 网络与存储互联架构（高可用性调研）

为实现网络链路的物理隔离与全冗余，防止单点故障，请贵司提供支持以下架构的网卡配置建议：

| 服务器类型 | 网络类型 | 预计配置 | 调研需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| VMware主机 | SAN存储网络 | 2张双端口16Gb/32Gb HBA卡 | 需支持多路径I/O，确保存储链路冗余 |
| VMware主机 | 业务网络 | 2张双端口万兆（10GbE）光口网卡 | 需支持LACP链路聚合，保障业务高吞吐 |
| VMware主机 | 管理/vMotion网络 | 2张双端口万兆（10GbE）光口网卡 | 需独立于业务网卡，确保管理通道物理隔离 |
| HIS/集成平台 | 业务/管理网络 | 板载网卡或万兆网卡 | 需支持业务与管理网络物理隔离 |

- 承载业务资源需求（性能验证）

• VMware主机：需承载体检、急诊等新建业务系统的虚拟机，总资源需求约为128核vCPU及576GB内存。请评估资源余量及超分比例。

• HIS/集成平台主机：需直接运行核心业务软件，请评估推荐配置是否满足未来3-5年的业务增长需求。

三、旧资产处置与利旧意向

我院手头有一批旧存储设备，计划在本次升级中进行处理。请贵司协助调研以下设备的市场回收价值或置换抵扣方案：

内存模块（约17条）：

• 包含联想、SK Hynix、三星等品牌的16GB DDR4内存（频率涵盖2400T/2666V）

硬盘模块：

• Dell EMC 1.92TB SAS SSD (PM1643a)

• IBM 2.4TB SAS硬盘 (ST2400MM0129)

调研问题：贵司是否提供上述旧设备的回收或置换服务？预计可抵扣的金额范围是多少？

四、交付与技术服务需求

请贵司针对以下服务内容提供实施方案与周期预估：

- 集群接入：新服务器接入现有VMware集群的EVC模式配置方案

- 数据迁移：将原物理机（HIS/集成平台）数据迁移至新服务器的技术路径（P2P物理迁移）与风险评估

- 存储挂载：HBA卡与现有磁盘阵列的连接（Zone划分、LUN映射）实施计划

- 质保服务：3年原厂上门保修的具体SLA标准（如备件到场时间）

五、供应商需反馈资料

请贵司提供以下资料：

- 推荐产品的详细技术白皮书及配置清单

- 针对旧设备的回收/置换估价单

- 项目实施服务方案（含人员资质）

- 含税预估报价单（需单独列出设备费与服务费）

中山市人民医院 信息科